TALLER Simulación en Python

Circuito RC en Paralelo como Modelo de presión Arterial

Modelo de Windkessel — Bioingeniería

# 1. Circuito RC en Paralelo: Modelo Cardiovascular

descripción del sistema: El modelo Windkessel (de Wuerttemberg, siglo XIX) representa el sistema arterial como un circuito eléctrico RC en paralelo, donde la fuente de corriente Q(t) representa el gasto cardiaco (flujo de sangre) y P(t) el voltaje analógico a la presión arterial.

Figura 1. Circuito RC en paralelo. Q(t): gasto cardiaco (fuente de corriente). P(t): presion arterial (voltaje). C: compliance arterial. R: resistencia vascular periferica.

## 1.1 Significado fisiológico de R y C

| Parametro del Circuito | Equivalente Cardiovascular |
| --- | --- |
| R — Resistencia [Ω] | Resistencia Vascular Periferica (RVP). Representa la friccion y oposicion al flujo de sangre en las arteriolas y capilares. A mayor vasoconstriccion, mayor R. |
| C — Capacitancia [F] | Compliance (distensibilidad) arterial. Representa la capacidad de las arterias de expandirse y almacenar sangre durante la sistole. En arterias rigidas (arteriosclerosis), C disminuye. |
| Q(t) — Corriente [A] | Gasto Cardiaco: volumen de sangre eyectado por el corazon por unidad de tiempo [mL/s o L/min]. |
| P(t) — Voltaje [V] | Presion Arterial [mmHg]. Diferencia de presion entre la aorta y el sistema venoso. |
| τ = RC [s] | Constante de tiempo del sistema cardiovascular. Determina la velocidad de diastole (relajacion de la presion arterial). |

# 2. Función de Transferencia del Sistema

## 2.1 Planteamiento: Ley de Kirchhoff de Corrientes (KCL)

Aplicando KCL en el nodo superior del circuito paralelo, la corriente total Q(t) se divide entre el capacitor y la resistencia:

Q(t) = I_C + I_R

Corriente en el capacitor:

I_C = C · dP(t)/dt

Corriente en la resistencia (Ley de Ohm):

I_R = P(t) / R

## 2.2 Ecuacion Diferencial del Sistema

Sustituyendo ambas expresiones en la KCL:

Q(t) = C · dP(t)/dt + P(t)/R

## 2.3 Transformada de Laplace

Aplicando la Transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas [P(0) = 0]:

Transformada de cada termino:

- C · dP/dt  ⟹   C · s · P(s)

- P(t)/R   ⟹   P(s)/R

- Q(t)     ⟹   Q(s)

Q(s) = C·s·P(s) + P(s)/R

## 2.4 Despeje de la Función de Transferencia

Factorizando P(s) en el lado derecho:

Q(s) = P(s) · (Cs + 1/R)

Despejando la relacion P(s)/Q(s):

P(s)/Q(s) = 1 / (Cs + 1/R)

Multiplicando numerador y denominador por R:

P(s) / Q(s) = R / (RCs + 1)

donde τ = RC es la constante de tiempo del sistema (en segundos), que determina la velocidad con la que la presion arterial decae durante la diastole.

# 3. El Gasto Cardiaco Q(t) como Entrada Pulsatil

## 3.1 Definicion de Gasto Cardiaco

🫀 Gasto Cardiaco (GC) El gasto cardiaco es el volumen de sangre que el corazon eyecta por unidad de tiempo. Se expresa tipicamente en litros/minuto [L/min] o mL/s. En condiciones normales en reposo, el GC es de 4-6 L/min. Es el producto de la frecuencia cardiaca (FC) por el volumen sistolico (VS): GC = FC x VS.

Parametros del modelo pulsatil:

- Periodo cardiaco T = 1.0 s  →  frecuencia cardiaca = 60 lpm

- Duracion de la sistole T_sis = 0.3 s  (30% del ciclo)

- Flujo maximo Q_max = 400 mL/s

- Forma: semiciclo senoidal durante la sistole, cero durante la diastole

## 3.2 implementación en Python

La siguiente función genera la onda pulsátil cardiaca de forma periódica usando modulo y función seno:

# Generacion de la entrada pulsátil Q(t) import numpy as np T = 1.0 # Periodo de un latido [s] -> 60 lpm T_sys = 0.3 # Duracion de la sistole [s] Q_max = 400.0 # Flujo pico [mL/s] # Modulo (%) para periodicidad; seno en sistole, 0 en diastole t_ciclo = t % T Q = np.where(t_ciclo <= T_sys, Q_max * np.sin(np.pi * t_ciclo / T_sys), 0)

Figura 2. Onda pulsatil de gasto cardiaco Q(t). Cada pulso representa un latido. La fase sistolica (0-0.3 s) tiene forma de semiciclo senoidal; la fase diastolica (0.3-1.0 s) es cero.

# 4. Datos de los Pacientes

Se comparan dos pacientes con distintos valores de resistencia vascular periferica (R) y compliance arterial (C):

| Paciente | R [Ω ≈ mmHg·s/mL] | C [F ≈ mL/mmHg] | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- |
| Paciente 1 | R = 0.8 | C = 1.2 | Normal |
| Paciente 2 | R = 1.5 | C = 0.5 | Hipertension / Arteriosclerosis |

Paciente 2 presenta mayor R (vasoconstriccion/arteriosclerosis) y menor C (rigidez arterial), parametros tipicos de hipertension arterial.

# 5. Respuesta del Sistema y Analisis Clinico

Figura 3. Comparacion de la presion arterial P(t) para ambos pacientes. Superior: gasto cardiaco Q(t) compartido. Inferior: presion arterial resultante. Paciente 1 (azul) = normal; Paciente 2 (rojo) = patologico.

## 5.1 Resultados numericos (estado estacionario, t > 8s)

| Indicador | Valores obtenidos |
| --- | --- |
| Presion Paciente 1 (Normal) | 85 / 40 mmHg ¦ Presion de pulso: 45 mmHg |
| Presion Paciente 2 (Patologico) | 174 / 67 mmHg ¦ Presion de pulso: 107 mmHg |
| Constante de tiempo τ₁ = R₁C₁ | 0.96 s |
| Constante de tiempo τ₂ = R₂C₂ | 0.75 s |

## 5.2 Preguntas de análisis

¿Qué paciente tiene presión mas alta?

Paciente 2: con presion sistolica de 174 mmHg frente a 85 mmHg del Paciente 1. La mayor resistencia R aumenta la presion media, mientras que la menor compliance C amplifica las oscilaciones, generando mayor presion de pulso (107 vs 45 mmHg).

¿Que paciente tiene mayor tiempo de estabilizacion?

Paciente 1: aunque τ₂ < τ₁, el Paciente 1 tarda mas ciclos en alcanzar el estado periodico estacionario porque su sistema tiene mayor capacitancia (C=1.2), lo que suaviza y retarda la respuesta. El Paciente 2, con arterias rigidas, alcanza presiones altas rapidamente.

¿Que significa esto clinicamente?

🩺 Interpretacion Clinica El Paciente 2 presenta un patron compatible con hipertension arterial secundaria a arteriosclerosis: presion sistolica elevada (>140 mmHg), mayor presion de pulso (>60 mmHg) y respuesta mas abruptas. Esto indica mayor riesgo cardiovascular, sobrecarga del ventriculo izquierdo y menor amortiguacion del pulso por perdida de compliance. El modelo Windkessel captura correctamente este comportamiento con solo dos parametros (R y C).

- Mayor P_max (Paciente 2): el incremento de R eleva la presion media segun P_media = Q_medio x R

- Mayor presion de pulso (Paciente 2): la disminucion de C reduce la capacidad de almacenamiento, generando picos sistolicos mas altos y presiones diastolicas relativamente altas

- Menor suavizamiento (Paciente 2): con C pequeño, el filtro RC amortigua menos las oscilaciones de Q(t)

EJERCICIO COMPLEMENTARIO

Modelado de Desplazamiento de Partícula bajo Fuerza Externa

# Enunciado

Se desea modelar el desplazamiento y(t) de una particula inicialmente en reposo que, tras la accion de la fuerza u(t), describe el comportamiento que define la siguiente ecuacion diferencial:

a₂ · d²y(t)/dt² + a₁ · dy(t)/dt + a₀·y(t) = b₀·u(t)

Para esto, se hicieron dos experimentos de 50 segundos donde se modificaron las constantes de la ecuacion de acuerdo con la siguiente tabla:

|  | a₂ | a₁ | a₀ | b₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Experimento 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 10 |
| Experimento 2 | 1 | 0.5 | 4 | 3 |

Fuerza u(t): equivale a 5 N aplicados una vez transcurren 3 s tras iniciar el experimento (funcion escalon retardado). Para simularla se puede usar un periodo de muestreo de 0.1 s.

# Actividades

- Realizar una sola figura donde se compare y(t) en los dos experimentos usando el metodo de ecuaciones (solucion numerica directa de la EDO).

- Realizar una sola figura donde se compare y(t) en los dos experimentos usando el metodo de funcion de transferencia (scipy.signal.lsim con la FT de la EDO).

- ¿Con cual conjunto de parametros se sobrepasan los 70 m?

- Resuelva el ejercicio considerando una posicion inicial de 20 m.

## Notas para la solucion

Metodo de ecuaciones: Discretizar la EDO usando diferencias finitas con dt=0.1 s. Condicion inicial: y(0)=0, dy/dt(0)=0 (o y(0)=20 m para el punto 4).

Funcion de transferencia: Aplicar Laplace a la EDO con condiciones iniciales nulas. La FT es:

Y(s)/U(s) = b₀ / (a₂·s² + a₁·s + a₀)

Entrada u(t): Escalon de amplitud 5 N con retardo de 3 segundos: u(t) = 5·u(t-3)

# Ejemplo: generacion de u(t) con retardo import numpy as np from scipy import signal t = np.arange(0, 50, 0.1) u = np.where(t >= 3, 5.0, 0.0) # escalon retardado # Funcion de transferencia (Experimento 1) a2, a1, a0, b0 = 1.1, 0.3, 1, 10 sys1 = signal.TransferFunction([b0], [a2, a1, a0]) _, y1, _ = signal.lsim(sys1, u, t)

.